Conversione di base binario-esadecimale

· Si divide il numero binario da convertire in gruppi di 4 bit partendo dal punto di radice e procedendo verso sinistra. 

· Se l’ultimo gruppo a sinistra non è di 4 bit bisogna aggiungere ‘0’ a sinistra per completarlo. 

· Ad ogni gruppo di 4 bit si sostituisce la cifra esadecimale corrispondente.

Esempio di conversione binario-esadecimale:


Il numero binario  1 1 1 0 1 0 1 0 1 (2) è così suddiviso:

	0001
	1101
	0101

	1
	D
	5


Il risultato della conversione è 1D5(16).

