Modalità Di Accesso

L'accesso è di tipo sequenziale se è possibile accedere solo al dato che si trova in una determinata posizione. È allora necessario dapprima spostare il dato nella posizione di accesso, per mezzo di una serie di operazioni di scorrimento, e riportarlo poi, dopo aver realizzato l'operazione di lettura/scrittura, nella posizione originaria. La lettura/scrittura di un dato si ottiene fornendo al dispositivo l'indirizzo della locazione in cui il dato si trova e il segnale di comando relativo (lettura/scrittura); l'elettronica di controllo, che può essere interna o esterna al dispositivo, effettua quindi le operazioni di scorrimento, rendendo dapprima disponibile la locazione individuata dall'indirizzo fornito e riportandola poi nella posizione originale.

L'accesso a una locazione di memoria è diretto se l'architettura del dispositivo è tale da permettere a ciascuno dei dati presenti nelle diverse locazioni di essere posto direttamente sulle linee dati di uscita. È necessario in questo caso poter individuare in maniera univoca la locazione cui si intende accedere mediante un indirizzo e realizzare quindi l'accesso. L'accesso diretto è anche detto accesso casuale o random.

Esiste un terzo modo per accedere a una locazione di memoria: l'accesso a indirizzo implicito. Come nell'accesso sequenziale si può accedere solo al dato presente in una determinata locazione di memoria, quella il cui indirizzo è implicito, ma non è possibile spostare i dati all'interno della memoria. Con questa modalità si può accedere quindi solo al dato che si trova nella locazione di accesso e non agli altri. Per leggere/scrivere un dato da una memoria che presenta questo tipo di accesso non è necessario fornire alcun indirizzo, ma solo il segnale di comando (lettura/scrittura); in presenza del segnale di comando l'elettronica di controllo (in genere realizzata internamente al dispositivo) esegue la seguente procedura:

-  in fase di scrittura il dato viene memorizzato nella locazione di accesso e quello precedente viene spinto nella locazione adiacente;

-  in fase di lettura il dato viene prelevato e la locazione di accesso viene occupata dal dato presente nella locazione attigua.