CD ( COLLISION DETECT).

a volte può succedere che due stazioni inizino a trasmettere nel medesimo istante e si verifica quindi una collisione che viene rilevata da entrambe le stazioni trasmittenti, le quali interrompono la trasmissione e la ritentano in tempi differenti.

ESEMPIO di trasmissione senza collisione:

- quando una persona vuole parlare si mette in ascolto per verificare che non ci sia già  qualcuno che sta parlando;

- se c’è silenzio inizia a parlare, ovvero trasmette vocalmente il proprio messaggio che può essere indirizzato ad una particolare persona, a un gruppo di persone o a tutti i presenti;

- tutti ricevono il messaggio;

- la persona a cui è riferito il messaggio ne analizza il contenuto;

- le persone a cui non è riferito il messaggio non prendono in considerazione il contenuto.

ESEMPIO DI COLLISIONE:

Nel caso in cui capiti che due persone incominciano a parlare contemporaneamente entrambe, essendo anche in ascolto, si accorgono della contemporaneità di trasmissione del messaggio e si

comportano nel seguente modo:

- smettono immediatamente di parlare;

- aspettano qualche istante;

- riprovano a parlare in tempi diversi utilizzando per esempio il criterio dell’alzata di mano.

Quindi il reale principio di funzionamento è:

- quando una stazione vuole trasmettere un messaggio si mette in ascolto per verificare che il mezzo trasmissivo sia libero, ovvero che non ci sia nessuna trasmissione in atto;

- se il mezzo trasmissivo è libero inizia la trasmissione del messaggio, che può essere indirizzato ad una particolare stazione, a un gruppo di stazioni o a tutte le stazioni;

- tutte le stazioni ricevono il messaggio;

- la stazione a cui è riferito il messaggio immagazzina il medesimo e ne analizza il contenuto;

- le stazioni a cui non è riferito il messaggio lo scartano.

Nel caso in cui capiti che due stazioni incominciano a trasmettere quasi contemporaneamente

essendo entrambe anche in ascolto, rilevano la collisione, e si comportano nel seguente modo:

- interrompono immediatamente la trasmissione;

- aspettano qualche istante; il tempo di attesa è determinato da un particolare algoritmo denominato back-off;

- riprovano a trasmettere in tempi diversi.