BRIDGE

Sfrutta o utilizza i primi due livelli, cioè quelli più bassi, dell’architettura OSI, cioè il livello fisico e il livello data link. Nelle reti locali il livello data link e suddiviso in:

- LLC

- MAC

QUESTO METODO di connessione utilizza solamente il sottolivello MAC.

IL bridge è capace di connettere due segmenti che non hanno lo stesso protocollo in quanto è in grado di invertire a livello MAC per modificare il protocollo di accesso del messaggio.

Viene utilizzato molto nel protocollo di accesso CSMA/CD per modificarne il dominio di collisione( l’insieme delle stazioni della rete per le quali la trasmissione contemporanea provoca collisioni). Esso una volta ricevuto il messaggio da un segmento lo pone sulla parte connessa utilizzando il protocollo CSMA/CD. Questa operazione permette al trasmettitore di fare a meno di attendere un eventuale segnale di collisione, in quanto è impossibile che due stazioni appartenenti a due domini diversi possano collidere direttamente.