LA VALVOLA PNEUMATICA

La valvola pneumatica è una valvola che regola il flusso di un liquido in una condotta, mediante un comando.                                                                                                       FUNZIONAMENTO:                                                                                                                   In assenza di pressione nella camera superiore, la molla antagonista spinge il piattello che sostiene la membrana e lo stelo a esso solidale verso l’alto, aprendo così la condotta in cui passa il liquido; portando in pressione la camera superiore si genera una forza sulla membrana che spinge verso il basso lo stelo e chiude la condotta.

LE PROPRIETA’ ELEMENTARI                                                                                                                  - una resistenza per attrito radente, con valore molto basso e trascurabile;                                                - una resistenza viscosa Rm, proporzionale alla velocità degli elementi mobili;                                                                   - una capacità meccanica Cm, determinata dalla presenza della molla antagonista;                                          - un’inerzia meccanica presentata dalla massa M degli elementi mobili sottoposti ad accelerazione.

Le variabili sono lo spostamento x dello stelo (quantità) e la forza F (potenziale).

F = Rm * dxdt                          F = xCm                  F = M * ((d^2 * x) / (d * t^2))

Allo schema equivalente può essere applicato il secondo principio di Kirchhoff:

M * (( d^2 * x) / (d * t^2)) + Rm * ((dx / dt)) + (1/C) x = Fm