Proceso de reciclado de metales:

- Se recogen y clasifican los diferentes metales.

- Las latas de aluminio y acero se comprimen para llevarlas a la planta de reciclado.

- Las latas comprimidas se meten en una trituradora para desmenuzarlas.

- Un enorme imán que se sitúa sobre el metal, separa el acero del aluminio. Los dos metales tendrán una aventura diferente en su proceso de reciclaje.

- El aluminio se funde y se moldea en lingotes de 25 toneladas.

- Los lingotes de aluminio se funden y se pasan por rodillos para formar láminas finas, haciendo así latas nuevas.

- En el caso de acero por ejemplo, las latas de conserva están formadas un 99% de acero, forrado en el interior con una fina capa de estaño evitando así la oxidación del material que contienen.

- Se colocan estas latas en un cubo con agua sometiéndolo a electricidad y sustancias químicas, la reacción obtenida es que el estaño flota separándolo del acero. Para continuar el proceso de reciclaje

- El acero puro se lava e introduce en la fundidora para hacer lingotes.

- Los lingotes de acero se funden y pasan por rodillos para así formar láminas finas en hojas delgadas para latas nuevas.

Objetos reciclables de metal:

- Latas de conservas

- Latas de cerveza

- Tapas de metal

- Botones de metal

- Papel aluminio

- Bolsa interior de la leche en polvo

- Alfileres

- Alambre

- Cacerola de aluminio

- Autos chatarra, etc.